哈尔滨理工大学

计算机科学与技术学院

实 验 报 告

（2021-2022第二学期）

课程名称：     集成电路验证技术

班   级：          集成19-2

学   号：         1914020208

姓    名：      	   黄羽铧

| 实验名称 | SystemVerilog的面向对象编程 |  |  | 专 业 | 集成电路设计与集成系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 黄羽铧 | 学 号 | 1914020208 | 班 级 | 集成19-2 |

一、实验目的：

1、继续熟悉VCS基本功能、界面和使用

2、了解APB协议

3、掌握SystemVerilg中引入的新的语法结构

熟悉interface

熟悉clocking块program块

对interface的驱动和采样

二、实验内容：

1、编写一个总线仲裁器的验证平台

三、实验设备及软件环境：

设备：计算机电脑

软件环境：Linux, VCS, DVE, VMware, Vim

四、实验过程及结果：

实验步骤：

- 加入命令脚本

  - 在sim/file_list中加入test.sv，加入时注意文件路径

  - 在sim目录下新建文件’run’，在run文件中编写vcs的编译脚本，如下：

vcs –f file_list –sverilog –debug_all

注意：回顾这些命令行的用途

  - 在Linux中将run改变权限为可执行：

chmod +x ./run

  - 运行./run 并观察log文件

    - 注意如何通过提示定位错误

- 完成 hdl/arb_if.v中的interface定义部分

  - 可参考arb.v中的信号描述，在定义interface内部信号时使用logic类型

- 完成tests/test.v中的reset_test任务

  - 上电100ns后reset高电平复位，复位信号持续2个周期并结束复位操作，此时使用断言检查grant信号是否为2’b00

- 添加自己的激励

  - 在request_grant_test()中完成对request信号的手动赋值，每隔一段时间（自己定义）赋新值，要求2’b00~2’b11都测试到，并使用断言检查2个周期后的grant值是否正确

实验结果截图：

再filelist中加入test.v,文件路径在 ../labs/lab2/tests 内

在sim目录下新建文件run，编写vcs的编译脚本

根据ppt中队ARB DUT仲裁器的端口以及功能描述，编写interface中缺失的部分

Here come the reset_test mission:

Request_grant_test:

实验结果分析：

可以清晰地看到，产生的request信号每过两个周期便输出与之相同的grant结果值，实验现象与预期功能相符合，实验完成。通过实验模拟了总线上的总裁器的功能。

五、总结：

通过本次实验熟悉了断言assertion在设计测试的时候的作用，以及结合$monitor的作用，使得观察测试结果变得十分的方便直观。学会了使用chmod +x使文件权限变得可以执行。在本次实验中通过以往的经验解决了无法唤起VCS的问题，更加明白了相关经验在进行测试平台的搭建的时候的重要性。同时也加深了对Verilog和SystemVerilog的使用经验，相信通过本次实验，在以后的测试平台编写时会更加的得心应手。

实验成绩：                 指导教师：               年  月  日